Offenbachsvejkarréen

BK 281

Indretning af den fælles gårdhave

Den centrale del af gården, samles af en stor grøn græsflade, hvor eksisterende træer sammen med nye træer med et let løv danner rum og opdeler den store gård i mindre rum med forskellig karakter.

En central veloplyst sti, løber sammen med en vandrende ned midt gennem gården og forbinder den store gård på langs fra porten mod Borgmester Christiansensgade til porten i den sydlige ende af gården mod Offenbachsvej. Stiens belægning kan være store glatte fliser eller evt. asfalt, som vil være fint for børnene at bevæge sig på med løbehjul, rulleskøjter og børnecykler.

Langs stien kobler der sig opholdsområder af forskellig karakter, fælles grillområder, lege områder, afskærmede rum til solbadning og hemmelig leg og lidt større sammenhængende græsarealer til solbadning og boldspil.

Vandrenden understreger forbindelsen på langs i den store gård og tydeliggør regnvandets bevægelse langs hovedstien.

Der etableres vandbede og den midterste plads forsænkes og her etableres overløb. Her vil vandet opsamles i forbindelse med voldsomt regnvejr. Den grønne flade anlægges med små bakker og beplantes enkelte steder med højt græs og blomstrende buske.

Det lange forløb ned gennem gården afbrydes undervejs af opholdspergolaer og pergolaoverliggere beplantet med slyngplanter.

I kantzonen langs gårdfacaderne i begge sider af gården etableres halvprivate opholdspladser mellem karnapperne. Kantzonen mod øst, som har den bedste solplacering sidst på dagen, afskærmes af en stor slynget hæk i varieret højde. På bagsiden af hækken ud mod gården danner den opholdsrum på græsset med gode fælles solpladser. Kantzonen mod vest afgrænses af lav mur med bede og siddeophold. Espaliertråde til slyngplanter bidrager til at skabe hyggelige rammer om opholdspladserne.

Det tilstræbes at beboerne i de tilstødende lejligheder indtager kantzonen og sætte deres eget præg på de bolignærer område bl.a. med plantekasser til krydderurter, blomsterkrukker mv. Kantzonerne anlægges så der er adgang for snerydning, plads til at komme frem langs gårdfacaderne med lift og brandredningsstiger til de lejligheder, som kun vender ind mod gården.

Fra kantzonerne forbinder små stier med trædesten næropholdsarealerne med hovedstien midt i gården.